Çalışma Güvenlik Ve Kuralları

- Daima Topraklı Fiş Ve Priz Kullanınız

- Fişi Prize Takmadan Önce Şalterin Kapalı Olduğunu Kontrol Ediniz

- Makine Kablosunun Ve Uzatma Kablosunun Kusursuz Olduğunu Kontrol Ediniz

- Bıçağını Değiştirirken Veya Herhangi Bir Ayarlama Yaparken Fişi Daima Çıkarınız.

- Bıçağın Derinliğini,Takacağınız Kamaya Göre Ayarlayınız.

- İşlem Bittiğinde Şalteri Kapatınız Ve Makine Tamamen Durmadan Elinizden Bırakmayınız.

- Parçaları Siperlere İyi Yaslayın,Boşluk Kalmasın.

- İş Parçalarını Makinanın Tablasına Bırakmayınız.

# Kırlangıç Kuyruğu  Kanal Açma Makinelerinin Bakımı

İşe Başlamadan Önce,

A – Bıçak Üzerindeki Reçine Vb. Birikintileri Mazotlu Fırça İle

Temizleyiniz.

B – Otomatik Çalıştırıcısının Normal Çalıştığını Kontrol Ediniz.

1 – Kablo Ve Fiş Bağlanttılarının Sağlam Olduğunu Kontrol Ediniz.

2 – Kataloğunda Belirtrilen Esaslara Göre Makineyi Yağlayınız.

3 – Ortalama 50 Çalışma Saati Sonunda, Kömür Kapaklarını Sökerek

Kömürleri Çıkarınız Ve Kontrol Ediniz. Aşınmış Kömürleri Yenileri İle

Değiştiriniz Ve Kapaklarını Tekrar Sıkıca Kapatınız.